新建大楼后勤物资清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理车 | 28 | 台 | 1.规格尺寸：L960×W550×H840（±10mm）； 2.材质：整体材料304不锈钢； 3.配置：上台面右后方、中下台面三方均设置护栏，防水耐用牛津布，脚轮有全自由、全锁定两档功能； 4.工艺：整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。 |
| 2 | 药品冷藏柜 | 28 | 台 | - 1.规格：医用级300-330L； - 2.冷藏温度：2-8°智能温控系统； - 3.功能：电子温控，风冷无霜。 |
| 3 | 病历夹柜 | 17 | 个 | - 1.规格尺寸：L640×W395×H1435（±10mm）； - 2.材质：整体材料304不锈钢； - 3.配置：4只φ100mm 静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。该车能同时存放60位病历夹， - 4.工艺：整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。 |
| 4 | 平车 | 13 | 个 | - 1.规格尺寸:1950×650×500/900(mm)； - 2.材质：铝合金框架； - 3.平车面及护栏采用进口PE材料一次成型； - 4.配置：整体床体1 张、护栏1付、中控脚轮4只、输液架1根、氧气瓶挂架1个、转运床垫1 张。 |
| 5 | 轮椅 | 12 | 个 | - 1.规格尺寸:长≤1200mm，宽≤700mm，高≤1400mm，空车质量≤22kg。 - 2.材质:铝合金，免充气胎； - 3.配置:各转动部位应转动均匀灵活,间隙适当,不得有卡滞和松弛现象。带轮椅挂包防水耐用牛津布。 |
| 6 | 保险柜 | 3 | 个 | - 1.规格：30-40L ； - 2.材质：门板采用1.2mm冷轧钢板、柜体主材1.2mm冷轧钢板； - 3.锁具：具有两种开锁模式，密码和钥匙，金属涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等，保密度、牢固度、灵活度均检测合格。 |
| 7 | 病床 | 456 | 张 | - 1.规格尺寸：L2135×W980×H500（±10mm）。床面长宽规格：L1940×W830（±10mm），三折病床。 - 2.材质：床面采用≥1.2㎜碳素冷轧钢板；病床整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，具有抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长病床使用寿命。整床静态均布载荷承重≥400㎏载荷时，床架不得垮塌。 - 4.配置：输液架，引流袋挂钩，餐板，杂物架。三折床垫，规格与病床配套,床垫厚度≥80mm。床套为防螨、 防水、透气布料。床脚配置四只脚轮。 |
| 8 | 床头柜 | 456 | 个 | - 1.规格尺寸：L480×W410×H800（±10mm）； - 2.材质：柜体采用冷轧钢板，柜体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术； - 3.配置：床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、隔板、毛巾架等组成，柜内配有活动隔板，把柜内空间分为上下两层； - 4.工艺：整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。 |
| 9 | 陪伴椅 | 456 | 张 | 1.陪伴床展开尺寸：L1850×W620×H400（±10mm）； 2.主要功能：收起是椅子，展开是可当床使用。前脚固定，后脚带轮，床面垫子和护手套外表面采用人造革，内面采用高密度海绵，底面采用七层板，枕头采用高泡； 3.材质：折叠床面连接件全部使用钢件，采用活动转套，受压力强、转动时无噪音。 4.工艺：整体框架经多次表面处理后静电喷塑，使其具有耐化学腐蚀性和电绝缘性，且喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒。 |
| 10 | 抢救车 | 6 | 台 | 1.规格尺寸：L650×W420×H905（±10mm）； 2.材质：台面采用≥1.2mm的304不锈钢油磨抗指纹板。脚轮采用直径≥100mm，单只动态载重75Kg，脚轮有全自由、全锁定两档功能。 3.配置：产品上部顶盖可打开95°，顶盖内侧配置软布药袋28只，可存放小型药袋（85×70mm）及其他小物件。6L污物桶2个，医疗废物及其他垃圾分开，医疗污物桶上按医疗废物管理条例要求制成黄色并印制标识。台灯1个。输液架1个，可调节高度0-580mm。复苏板1张。方盘（370×310mm）1个。 4.工艺：整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。 |
| 11 | 治疗车 | 24 | 台 | 1.规格尺寸：L735×W450×H850（±10mm）； 2.材质：台面采用≥1.2mm的304不锈钢油磨抗指纹板,台面有效使用面积≥670mm×385mm。台面围栏采用材质为304不锈钢圆钢，直径≥10mm，转角处均采用弯圆工艺； 3.配置：双抽屉，2L锐器盒1个，不锈钢挂篮1个，6L污物桶2个，脚轮有全自由、全锁定两档功能； 4.工艺：整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。 |
| 12 | 无菌柜 | 23 | 个 | 1.规格尺寸950×250/400×1800mm（±10mm）； 2.材质：采用≥l.0mm厚优质冷轧钢板制作，表面高温喷塑，防腐蚀、环保耐用。 3.柜门采用≥1.2mm的冷轧板，带透明的钢化玻璃，玻璃厚≥5mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用， 器械柜内部有5层。 4.工艺：整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。 |
| 13 | 药品柜 | 26 | 个 | - 1.规格尺寸：950×420×1800（±10mm）； 2.材质：采用≥l.0mm厚优质冷轧钢板制作，表面高温喷塑，防腐蚀、环保耐用。 3.上面两层柜门带透明的钢化玻璃，双抽屉，下面柜门带锁。 4.工艺：整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。 |
| 14 | 口服药发放车 | 14 | 个 | 1.规格尺寸：L600×W450×H830（±10mm）； 2.材质：整体材料304不锈钢； 3.配置：双抽屉，侧面安装抽屉锁，脚轮有全自由、全锁定两档功能； 4.工艺：整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，为方便追溯产品来源，产品上需有制造商激光标识。 |
| 15 | 液晶电视 | 210 | 个 | 1.规格尺寸：55英寸； 2.清晰度：4k高清； 3.接口：高清接口。 |